| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 00 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

农业农村数据采集规范

Specification for the collection of agricultural and rural data

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  采集对象	1

6  采集方式	2

7  采集频率	3

附录A（资料性）  数据库类型及相应采集工具	6

附录B（资料性）  物联网感知设备分类及举例说明	7

附录C（资料性）  数据传输安全技术要求与自查表	8

附录D（资料性）  互联网采集农业农村数据的获取方式	9

附录E（资料性）  农业农村数据不同采集对象的采集频率	10

参考文献	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出。

本文件由农业农村部数据标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：北京市农林科学院信息技术研究中心。

本文件主要起草人：韩佳伟等。

农业农村数据采集规范

范围

本文件规定了农业农村数据采集的基本要求、采集对象、采集方式、采集频率、采集流程、数据更新以及采集监控。

本文件适用于指导数据采集者开展农业农村领域数据的采集工作。

本文件不适用于涉及国家秘密的数据，涉及国家秘密的数据按照有关规定管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43697 	数据安全技术 数据分类分级规则

术语和定义

GB/T 43697界定的术语和定义适用于本文件。

## 农业农村数据 agricultural and rural data

在涉农生产、经营、管理、服务过程中，制作或获取并以电子化或其他形式记录、保存的相关信息，包括原始数据以及原始数据经统计、关联、挖掘或聚合等加工活动产生的衍生数据。

## 数据采集 data acquisition

从各种来源获取、收集和记录原始数据，通过标准化处理并转化为满足数据共享与利用需求的过程。

[来源：GB/T 36625.3—2021，3.2]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API: 应用程序接口(Application Programming Interface)

CAN:控制器局域网(Controller Area Network)

HTTP:超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)

HTTP(S):超文本传输安全协议(Hypertext Transfer Protocol Secure)

I2C: 一种简单、双向二线制同步串行总线(Inter-Integrated Circuit)

JSON:对象简谱(Java Script Object Notation)

LoRa:远距离无线电（Long Range Radio）

NB-IoT:窄带物联网(Narrow Band Internet of Things)

RSS:简易信息聚合(Really Simple Syndication)

SPI: 串行外设接口(Serial Peripheral Interface)

SQL：结构化查询语言(Structured Query Language)

SSH：安全外壳协议(Secure Shell)

SSL：安全套接层(Secure Socket Layer)

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

TSL：传输层安全协议(Transport Layer Security)

Wi-Fi:一种高速短距离无线传输协议

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

Zigbee:一种低速短距离无线传输协议

基本要求

应遵循以下基本要求：

应确保数据采集过程符合国家法律法规以及相关行业标准的要求；

应确保所采集的数据真实反映实际情况，避免错误或误导性的信息；

应覆盖农业农村发展的各个方面，确保数据能够反映实际情况与最新动态；

应保护数据免受非法访问、泄露或篡改，保障数据的安全

应建立健全的数据采集机制和管理体系，包括明确的数据采集责任主体、制定数据采集计划、配备专业的采集人员和设备等。

采集对象

从数据的属性和特征、政策制定和管理需求以及数据分析和应用目的等方面考虑，农业农村数据可分为资源数据、主体数据和产品数据三大类。

资源数据：包括水资源、土地资源、气候资源、生物资源、其他资源等自然资源相关数据；

主体数据：包括普通农户、家庭农场、农民专业合作社、农场（农垦）、养殖场、农业社会服务组织、农村集体经济组织、农业产业化龙头企业、农垦国有企业、机关单位、社会团体、学校、科研单位、村民委员会、居民委员会、基金会、其他主体等基础数据、行为数据和监管执法数据；

产品数据：包括农业农村投入品、生产服务、产出品等数据，其具体内容包括如下：

投入品包括种子（种苗、种畜禽）、饲料（饲草）、燃料、农药、农用塑料薄膜、农业装备、农业用电、其他投入品；

生活服务包括农产品初加工服务、农机作业服务、农作物病虫害防治服务、动物疫病防控服务、金融服务、农情信息服务、灾情信息服务、农作物病虫害疫情信息服务、其他服务；

产出品包括种植业产出品、畜牧业产出品、渔业产出品、其他产出品。

采集方式

通则

采集方式可分为数据库对接、遥感观测、物联网采集、互联网采集、通用格式文件获取及数据录入等，不同数据类型和数据对象的采集方式可参见附表E.1。

数据库对接

数据库对接应遵循以下要求：

应根据数据结构、规模、增长趋势、成本和技术能力等，选择合适的数据库类型与数据采集工具，数据库类型及相应可选用的采集工具参见附录A；

应确保不同数据库之间的兼容性，包括数据类型、表结构、索引、数据格式、存储方式、查询语言以及数据库版本等；

应明确数据库连接所需的参数，包括数据库服务器地址、端口号、用户名、密码等；

应确保数据库连接的安全性，如使用加密连接、安全证书、设置访问权限等;

应确保数据在传输过程中的安全性和完整性，可选择传输协议参见附录A。

遥感观测

遥感观测包括卫星遥感、航空遥感、地面遥感等采集方式，宜用于农业自然资源调查、农业生产等方面的数据采集，具体应遵循以下要求：

卫星遥感包括光学卫星遥感与微波卫星遥感，可根据监测对象、监测面积、时间分辨率、空间分辨率、光谱波段、数据成本、可获取性、技术能力和设备条件等选择合适方式；

航空遥感包括有人机航空遥感与无人机航空遥感，可根据监测对象、监测面积、监测精度、监测频率、成本因素、地理环境、飞行许可等选择合适方式；

地面遥感包括地面固定式观测（如土壤监测台站、作物生长监测台站等）和移动式观测（如车载观测平台、手持观测设备等），可根据监测对象、监测精度、监测频率、地理环境、成本因素、技术可行性和易用性等选择合适方式。

物联网采集

物联网采集应遵循以下要求：

可根据数据对象，将物联网感知设备类型分为资源数据采集感知设备、主体数据采集感知设备、产品数据采集感知设备，具体设备分类及举例说明参见附录B；

应明确感知层设备接入方式，包括有线接入与无线接入，接入方式的选择应满足下列要求：

  - 应考虑业务带宽、传输距离、终端功耗、终端供电方式等应用场景要求；

  - 应考虑网络覆盖率、话务量承载能力、设备接入数量等现状；

  - 应考虑无线模组的性能、产业成熟度、价格等；

应明确感知层设备的传输方式，不同接入方式下传输方式的选取可参照附录C执行；

应明确物联网数据传输安全级别及技术要求，安全级别可分为基本级和增强级，基本级宜用于一般性数据传输场景或非加密环境下物联网数据传输，增强级宜用于重要数据、核心数据或涉及重大安全问题的数据传输，数据传输安全技术要求及等级评估可参照附录D执行。

互联网采集

互联网采集应遵循以下要求：

应明确数据获取方式，包括网络爬虫、API 接口调用、RSS 订阅、网页表单提交等；

应明确不同数据获取方式的采集范围、文件类型、技术流程等，具体参见附录E；

应遵守网站的使用条款和法律法规。

通用格式文件获取

通用格式文件获取应遵循以下要求：

应根据数据采集对象，确定文件采集范围，如水资源数据采集可包括水量、水质监测数据文件及农田灌溉用水的来源、用水量统计文件等，农业产业化龙头企业数据采集可包括企业基本信息文件、企业生产经营数据文件、企业科技创新和研发投入数据文件等；

文件类型可包括文档、表格、图像、音频、视频、数据库、压缩包等，文件格式包括但不限于TXT、DOC/DOCX、XLS/XLSX、CSV、JPEG/JPG、PNG、GIF、MP3、WAV、MP4、AVI、MDB/ACCDB、SQL、ZIP、RAR；

应编制通用格式文件目录，并统一各级目录命名规则,文件命名宜包括文件的主题、时间、来源等；

应支持单一关键词检索、时间检索、分类检索等方式，宜支持多关键词过滤检索、多结果中进行检索、秒级检索等；

应设定文件存取权限，并记录文件存取操作。

数据录入

数据录入应遵循以下要求：

应支持多种数据类型录入，包括文本数据、数值数据、日期时间数据、布尔数据、枚举数据、地理空间数据、多媒体数据等；

应支持多种录入方式，包括手动直接录入、扫描录入、在线表单填写录入、移动设备录入等，录入工具包括电脑、智能手机、平板电脑、鼠标、键盘、触摸屏等；

录入方式应易于操作，并应保障防止录入过程数据被泄露和被篡改；

应制定明确的录入流程，可分为数据采集、数据预处理、数据录入、数据审核、数据存储等环节，并应明确每个环节的责任人和操作规范；

应明确划分数据填报层级结构，包括农户/合作社、村级、乡镇/街道、区县、市/省级等，下级填报主体的数据应先由本级进行初步审核，再提交上级进行审核和汇总；

应明确各级数据填报和审核的责任人及其职责，审核内容应包括数据的真实性、一致性、完整性和合理性；

审核中发现的问题应及时反馈给填报主体进行修正，问题较为严重时，可组织专门的调查和整改。

采集频率

应根据农业农村数据类型、数据对象和采集方式，合理设定采集频率，具体可参照附录F执行。

  - 采集流程

    - 数据采集准备

采集准备应遵循下列要求：

应确定数据采集目标和范围，包括空间范围和时间跨度；

应制定数据采集计划，包括确定采集对象、采集方式、采集频率、采集时间等;

应编制应急处理预案，包括报告事件分级、风险描述、应急人员及职责、监测预警、应急处置、事件调查报告及预防保障等内容；

应组建专业的采集团队，明确团队成员责任分工，并配备采集过程所需的设备、仪器、用品、经费等资源；

应对采集团队成员进行培训，并应根据培训内容制定培训方案，培训内容包括数据采集目标、采集计划、应急处理等，培训方案包括培训教师组建、培训课程设置、培训方式、培训时间和地点等。

    - 数据采集实施

采集实施应遵循下列要求：

应严格按照既定的采集计划执行；

应保持采集人员之间的良好沟通，收集采集过程中遇到的问题并及时制定解决方案；

应定期进行应急演练，及时发现安全问题并处理。

    - 数据质量检查

数据质量控制应遵循下列：

应制定专业人员负责数据质量检查工作，检查内容包括数据采集目标和时空范围、数据完整性、数据规范性、数据准确性、数据一致性、数据时效性及数据可访问性等，检查方式宜选用计算机自动检查、计算机辅助检查；

应形成检查结果报告，包括详细检查记录、质量问题、检查人员、修改人员和复查人员的签名，不应随意更改、增删检查结果，内容填写应完整、规范、清晰；

数据质量存在异常时，应启动应急预案及相应处理措施，并重新进行数据采集与质量检查。

    - 采集数据入库

采集数据入库应遵循下列要求：

应根据数据类型、数据对象、数据格式等对数据进行多级分类，相同类别数据应保持格式统一；

应选择合适的数据入库方式，如：数据量较小宜选用一次性入库，数据量较大应选用批量入库，实时更新数据应选用实时入库；

应确保数据命名的清晰性、易懂性、唯一性，命名格式宜包括数据类型、数据对象、采集时间等；

数据入库完成后应记录数据入库日志，包括操作人员、操作时间、数据内容、执行结果、异常处理等。

  - 数据更新

    - 更新策略

更新策略应遵循以下要求：

应支持增量更新、全量更新、定时更新、实时更新、事件触发更新或手动更新等方式；

针对数据量大且需频繁更新的数据宜采用增量更新策略，否则宜采用全量更新策略；

针对呈现周期性规律，或者实时产生但实时性要求低的数据宜采用定时更新策略；

针对实时产生且实时性要求高的数据宜采用实时更新策略；

针对由特定事件触发的数据宜采用事件触发更新策略，触发条件包括政策调整、法规要求、自然灾害、市场因素、社会因素、生产周期等；

针对无特定规律的数据宜采用手动更新策略。

    - 更新频率

应根据数据类型、数据对象、采集方式、采集频率及应用需求等设定数据更新频率。

    - 更新操作

数据更新操作应遵循以下要求：

更新操作应由专业人员负责，且操作人员应具备数据访问和修改权限；

更新操作前应创建数据备份，应确保更新异常时数据恢复到更新前的状态；

更新操作完成后应记录数据更新日志，记录内容包括操作人员、时间、操作内容和结果等，应确保更新操作可追溯、可审计。

    - 数据备份

数据备份应遵循以下要求：

应明确备份对象、备份时间、备份方式、备份介质等；

备份对象应支持是数据库本身及数据库中的数据，备份对象粒度包括数据库、目录、文件等；

应支持完全备份、增量备份或差量备份等；

应支持至少一种备份介质，包括磁盘、磁带、光盘等；

应支持备份到本地、本系统、异地、异系统，应支持一份或多份本分数据副本，当存在多份备份数据副本时，应保持多份备份数据副本之间的数据一致性；

备份数据副本应支持本地或异地恢复，恢复数据应与备份对象一致；

备份介质应保存在安全可靠的地方，包括防火、防热、防潮、防尘、防磁、防静电、防盗等，不因偶然或恶意的原因遭到破坏、更改和信息泄露；

应指定专人负责保管备份介质，定期检查备份介质并作好检查记录；

应设置备份数据的访问控制策略，确保数据不被未授权用户访问或窃取；

应明确备份数据保存期限，超出保存期限应销毁，数据销毁应符合下述要求：

  - 电子文件数据的销毁可采取系统工具删除、擦除、覆盖、格式化等方式，确保数据无法恢复；

磁盘、磁带、光盘等备份介质可采取物理粉碎、消磁、数据覆盖、高温焚烧等方式。

  - 采集监控

采集监控应满足下列要求：

应对采集任务的执行进度与状态进行监控，包括任务启动时间、已采集数据量、结束时间、正在运行、已完成、暂停还是失败等；

应对数据采集异常情况进行监控，包括采集任务未按时启动、中途暂停、执行失败、采集节点状态异常、网络连接中断、数据格式错误等，异常情况可进行采集任务追溯；

异常时应及时发出异常警报，可支持一种或多种预警方式，包括电子邮件、短信、即时通信、智能终端APP等；

应定期分析与评估数据采集过程的安全性风险因素与风险等级，并据此选择风险处理方式，包括接受风险、规避风险、转移风险、降低风险或多种方式组合等；

应形成数据采集监控日志，可对数据采集全程的执行、完成、异常及处理情况进行追溯。

（资料性）
数据库类型及相应采集工具

数据库类型及相应采集工具

数据库类型及相应采集工具见表A.1。

数据库类型及相应采集工具

| 数据库种类 | 数据库类型 | 数据采集工具 | 传输协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关系型数据库 | MySQL | HeidiSQL、Navicat、MySQL Workbench、MySQL Connector/J、MySQL Binlog、Talend Data Integration、Apache NiFi | TCP/IP、SSH(Secure Shell)隧道 |
|  | PostgreSQL | pgAdmin、DBeaver、libpq、LogMiner、Talend Data Integration、Apache NiFi | TCP/IP、 Unix Domain Sockets、 SSL/TLS、 Apache Arrow Flight SQL |
|  | Oracle | Oracle SQL Developer、Oracle GoldenGate、Oracle JDBC Driver、Informatica PowerCenter、Talend Data Integration、Toad for Oracle | TCP/IP、Oracle Net |
|  | SQL Server | SQL Server Management Studio（SSMS）、SQL Server Integration Services (SSIS)、SQL Server Change Data Capture (CDC)、SQL Server JDBC Driver、Talend Data Integration、ApexSQL Data Diff | TCP/IP、 Named Pipes |
| 非关系型数据库 | MongoDB | Robo 3T、Studio 3T 、MongoDB Compass、MongoDB Connector for BI、MongoDB Java Driver、Mongoose、PyMongo | TCP/IP、 SSL/TLS |
|  | Redis | Redis Desktop Manager、Redis Commander、RedisInsight、Jedis | TCP/IP、 Unix Domain Sockets |
|  | CouchDB | Futon、PouchDB | HTTP/HTTPS、WebSocket |
| 时序数据库 | InfluxDB | InfluxDB UI、Telegraf、Chronograf、InfluxDB Client Libraries | HTTP/HTTPS、UDP、Collectd、Graphite、Prometheus |
|  | OpenTSDB | Grafana、OpenTSDB Java Client | HTTP/HTTPS、Telnet |
|  | TimescaleDB | TimescaleDB UI、pgAdmin、TimescaleDB Extensions | TCP/IP、SSL/TLS |
| 空间数据库 | PostGIS | QGIS、pgAdmin、GeoServer、PostgreSQL JDBC Driver、 | TCP/IP、 HTTP/HTTPS |
|  | Oracle Spatial | Oracle SQL Developer、ArcGIS for Desktop、Oracle JDBC Driver、Oracle Spatial API、Oracle Data Pump | TCP/IP、HTTP/HTTPS、Oracle Net |
|  | ArcGIS | ArcGIS for Desktop、FME Desktop | TCP/IP、OLE DB、ODBC、HTTP/HTTPS |
|  | Microsoft SQL Server with Spatial Support | SQL Server Management Studio (SSMS)、SQL Server JDBC Driver、SQL Server Import and Export Wizard、PowerShell | TCP/IP、Named Pipes、HTTP/HTTPS、 |
|  | MySQL with Spatial Extensions | MySQL Workbench、MySQL JDBC Driver | TCP/IP、SSH 隧道 |
|  | SpatiaLite | Spatialite-GUI、Spatialite-Java | TCP/IP、HTTP/HTTPS、FILE |
| 分布式数据库 | HBase | Apache Phoenix、Hive、Sqoop | Thrift、REST、RPC、SSL/TLS |
|  | Cassandra | DataStax DevCenter、cqlsh、Astyanax | TCP/IP、CQL(Cassandra Query Language Protocol) |

（资料性）
物联网感知设备分类及举例说明

物联网感知设备分类及用途说明

物联网感知设备分类及举例说明见表B.1。

物联网感知设备分类及举例说明

| 数据对象 | 感知设备类型 | 举例说明 |
| --- | --- | --- |
| 资源数据 | 水资源监测设备 | 如水位传感器，用于测量河流、湖泊、水库等水体的水位变化；水质传感器：用于检测水体中的溶解氧、pH 值、浊度、电导率等参数；流量传感器用于监测灌溉水的流量等。 |
|  | 土地资源监测设备 | 如土壤湿度传感器，用于监测土壤湿度或含水量；土壤养分传感器，用于监测土壤营养成分、盐分含量、污染程度等。 |
|  | 气候资源监测设备 | 如气象传感器，用于监测温度、湿度、气压、风速风向、降雨量等；太阳辐射传感器用于监测太阳辐射强度。 |
|  | 生物资源监测设备 | 如动植物识别摄像头，用于对农田中的动植物进行识别和分类；动物监测传感器，用于监测植物生长状态、动物活动轨迹和数量等。 |
| 主体数据 | 农户信息采集设备 | 如智能手环或手机 APP，用于采集普通农户的健康状况、劳动时间等信息；农场监控摄像头，用于监测家庭农场、农民专业合作社等场所生产活动。 |
|  | 农业企业信息采集设备 | 如生产数据采集终端，用于监测农业产业化龙头企业、农垦国有企业等产量、质量、能耗等；物流跟踪设备，用于跟踪农产品的运输过程。 |
|  | 监管执法设备 | 如执法记录仪，用于记录执法过程；无人机巡检设备，用于巡检大面积农田、养殖场等。 |
| 产品数据 | 投入品监测设备 | 如种子质量检测设备，用于检测种子发芽率、种子纯度等。 |
|  |  | 如饲料成分分析仪，用于检测饲料中的营养成分。 |
|  |  | 如农药残留检测仪，用于检测农产品中的农药残留量。 |
|  | 生产服务监测设备 | 如农机作业监测终端，用于记录农机作业面积、作业时间、油耗等数据。 |
|  |  | 如病虫害监测设备，用于监测病虫害发生情况。 |
|  | 产出品监测设备 | 如农产品质量检测设备，包括水果糖度检测仪、蔬菜农药残留快速检测仪等 |
|  |  | 如渔业水质监测设备，用于监测养殖水体的水质。 |

（资料性）
感知层设备的接入方式与传输方式

感知层设备的接入方式与传输方式

感知层设备的接入方式及其相应的传输方式见C.1。

表B.2 感知层设备的接入方式与传输方式

| 接入方式 | 传输方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 有线接入 | RS-485/RS-232 | 适用于对实时性要求不高的场景。 |
|  | 以太网 | 适用于有较高带宽要求的场景 |
|  | USB | 适用于通用性强的场景 |
|  | I2C | 适用于小空间和简单的通讯需求 |
|  | SPI | 适用于高速的，全双工，同步的简单通信需求 |
|  | CAN | 适用于多主机异步通信需求，对通信有较高速率、和抗干扰的场景 |
| 短距离无线接入 | Wi-Fi | 适用于近距离、中 功耗、高速率、中高成本场景 |
|  | 蓝牙 | 适用于近距离、中低功耗、中高成本场景 |
|  | Zigbee | 适用于近距离、低功耗、低速率、低成本场景 |
| 长距离无线接入 | NB-IoT | 适用于远距离、短数据、低频次、低功耗等场景 |
|  | LoRa | 适用于低功耗、长距离，需配置网关的场景。 |
|  | 蜂窝网络 | 适用于远距离、广覆盖度和移动性强的场景 |

（资料性）
数据传输安全技术要求与自查表

数据传输安全技术要求与自查表

数据传输安全技术要求与自查表见表C.1。

数据传输安全技术要求与自查表

| 序号 | 安全技术要求 |  | 基本级 | 增强级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整性 | 硬件设备未被破坏、替换 | ● | ● |
| 2 |  | 引导程序完整未被篡改 | ● | ● |
| 3 |  | 配置文件完整未被篡改 | ● | ● |
| 4 |  | 操作系统完整未被篡改 | ● | ● |
| 1 | 安全性 | 密钥信息 | ● | ● |
| 2 |  | 加密强度 | ○ | ● |
| 3 | 可用性 | 资源占用率 | ○ | ● |
| 4 |  | 带宽占用率 | ○ | ● |
| 5 |  | 时间延迟 | ○ | ● |
| 6 | 可靠性 | 丢包率 | ○ | ● |
| 7 |  | 误码率 | ○ | ● |
| 8 |  | 故障率 | ○ | ● |
| 1 | 安全能力 | 数据完整性保护能力 | ● | ● |
| 2 |  | 数据机密性保护能力 | ● | ● |
| 3 |  | 数据容错能力 | ○ | ● |
| 4 |  | 数据泄露补救能力 | ○ | ● |
| 注：“●”表示必选的功能项目；“○”表示可选的功能项目 |  |  |  |  |

（资料性）
互联网采集农业农村数据的获取方式

互联网采集农业农村数据的获取方式

互联网采集农业农村数据的获取方式见表D.1。

互联网采集农业农村数据的获取方式

| 获取方式 | 采集范围 | 文件类型 | 技术流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络爬虫 | 适用于可通过网络访问的页面，包括新闻媒体网站、电商平台、社交网络、学术数据库等。 | 包括HTML 、XML、JSON、图片、PDF等 | - 确定采集目标和范围； 制定采集策略； 编写网络爬虫程序（包括发送 HTTP 请求、解析网页内容、数据存储）； 数据清洗和整理。 |
| API 接口调用 | 取决于提供 API 的平台或服务 | 包括JSON、XML、CSV、Excel、其他（如GIS、Shapefile 、GML、JPEG、PNG等） | - 选择合适的 API； 注册并获取 API 密钥； 编程语言（如 Python、Java 等）调用 API； 解析 API 返回的数据。 |
| RSS 订阅 | 适用于提供 RSS 源的网站，如新闻网站、博客、论坛社区、学术资源网站、政府机构和公共服务部门网站等 | 包括XML、HTML、CSV等 | - 找到提供RSS源的网站； - 获取RSS连接； - 订阅 RSS 源； 定期检查 RSS 源； 数据分析与处理。 |
| 网页表单提交 | 适用于需要用户输入数据并提交表单的网站，如在线调查、注册页面 | 包括HTML、JSON 等 | - 分析表单的结构和提交方式； - 发送 HTTP 请求； - 接收网站的响应； 解析响应内容； 数据分析与处理。 |

（资料性）
农业农村数据不同采集对象的采集频率

农业农村数据不同采集对象的采集频率

农业农村数据不同采集对象的采集频率见表E.1。

农业农村数据不同采集对象的采集频率

| 数据类型 | 数据对象 | 采集方式 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源数据 | 水资源 | 数据库对接 | 每周或每月一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每季度或半年 |
|  |  | 物联网采集 | 每小时或每天一次，水质可每周或每月一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天或每周一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月或每季度 |
|  |  | 数据录入 | 每季度、半年或每年一次 |
|  | 土地资源 | 数据库对接 | 每季度或半年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每季度、半年或每年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 变化较快数据每小时或每天一次，相对稳定数据每周或每月一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天或每周一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每年或每几年一次 |
|  |  | 数据录入 | 每季度或每年一次 |
|  | 气候资源 | 数据库对接 | 每天、每周或每月 |
|  |  | 遥感观测 | 每半月、每月或每季度 |
|  |  | 物联网采集 | 每小时或每半天一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每季度或每年一次 |
|  | 生物资源 | 数据库对接 | 每月、每季度或半年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每月、每季度或半年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每小时或每天一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天或每周 |
|  |  | 数据录入 | 每半年、每年或每几年一次 |
| 主体数据 | 普通农户 | 互联网采集 | 每周或每月一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每半年或每年一次 |
|  |  | 数据录入 | 每年一次 |
|  | 家庭农场、农民专业合作社等 | 数据库对接 | 每季度或每半年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每半年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每小时或每天一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天或每周 |
|  |  | 数据录入 | 每月、每季度或每年一次 |
|  | 农场（农垦）、养殖场等 | 数据库对接 | 每季度或半年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每两个月一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每小时或每天一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月或每季度一次 |
|  |  | 数据录入 | 每周或每月一次 |
|  | 农业社会服务组织等 | 数据库对接 | 每季度、每半年或每年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每天或每周一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每周或每月一次 |
|  |  | 数据录入 | 每月或每季度一次 |
|  | 农村集体经济组织等 | 数据库对接 | 每半年或每年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每季度或每半年一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每季度或每半年一次 |
|  |  | 数据录入 | 每月或每季度一次 |
|  | 农业产业化龙头企业与农垦国有企业等 | 数据库对接 | 每月、每季度或半年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每半小时、每小时或每天一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天、每周或每月一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月一次 |
|  |  | 数据录入 | 每天或每周一次 |
|  | 机关单位、学校、科研单位等 | 数据库对接 | 每年一次 |
|  |  | 遥感观测 | 每年或每几年一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每周或每月一次 |
|  |  | 互联网采集 | 更新较快信息每天或每周一次，相对稳定信息每月或每季度一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月或每季度一次 |
| 产品数据 | 种子（种苗、种畜禽）投入品 | 数据库对接 | 每月一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次购买或使用后录入 |
|  | 饲料（饲草）投入品 | 数据库对接 | 每两周一次 |
|  |  | 物联网采集 | 实时监测 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每季度一次 |
|  | 燃料投入品 | 数据库对接 | 每月一次 |
|  |  | 数据录入 | 每两个月一次 |
|  | 农药投入品 | 数据库对接 | 每两周一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次使用后录入 |
|  | 农用塑料薄膜投入品 | 数据库对接 | 每季度进行一次 |
|  |  | 数据录入 | 每年种植季节结束后录入 |
|  | 农业装备投入品 | 数据库对接 | 每月一次 |
|  |  | 物联网采集 | 实时监测 |
|  | 农业用电投入品 | 数据库对接 | 每月一次 |
|  |  | 数据录入 | 每季度一次 |
|  | 农产品初加工服务 | 数据库对接 | 每月进行一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次服务后录入 |
|  | 农机作业服务 | 物联网采集 | 实时监测 |
|  |  | 互联网采集 | 每两周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次服务后录入 |
|  | 农作物病虫害防治服务 | 互联网采集 | 每周进行一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月或每季度 |
|  |  | 数据录入 | 每次服务后录入 |
|  | 动物疫病防控服务 | 数据库对接 | 每两周一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每两周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次服务后录入 |
|  | 金融服务 | 数据库对接 | 每月一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每周一次 |
|  |  | 数据录入 | 每季度或半年一次 |
|  | 农情信息服务 | 互联网采集 | 每天一次 |
|  |  | 通用格式文件获取 | 每月或每季度一次 |
|  |  | 数据录入 | 每周或每两周一次 |
|  | 灾情信息服务 | 物联网采集 | 实时监测 |
|  |  | 互联网采集 | 实时监测 |
|  |  | 数据录入 | 灾情稳定后录入 |
|  | 农作物病虫害疫情信息服务 | 数据库对接 | 每周进行一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天进行一次 |
|  |  | 数据录入 | 发现病虫害疫情时录入 |
|  | 种植业产出品 | 数据库对接 | 每天或每周一次 |
|  |  | 物联网采集 | 生长阶段（如开花期、结果期）每天一次，其他阶段每周或每半月一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天或每周一次 |
|  |  | 数据录入 | 种植前后、收获后录入 |
|  | 畜牧业产出品 | 数据库对接 | 每周或每月一次 |
|  |  | 物联网采集 | 幼崽期每天一次，成年期每周一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天一次 |
|  |  | 数据录入 | 每周或每月一次 |
|  | 渔业产出品 | 数据库对接 | 每天或每周一次 |
|  |  | 物联网采集 | 每天或每周一次 |
|  |  | 互联网采集 | 每天一次 |
|  |  | 数据录入 | 每次捕捞后、养殖季开始前或结束后录入 |
| 注：本附录仅给出农业农村数据不同采集对象的推荐采集频率，可根据具体情况参照执行。 |  |  |  |

参考文献

[1]	GB/T 37025—2018 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

[2]	GB/T 41778—2022 信息技术 工业大数据 术语

[3]	GB/T 41818—2022 信息技术 大数据 面向分析的数据存储与检索技术要求

[4]	NY/T 3989—2021 农业农村地理信息数据管理规范

[5]	LY/T 2930—2017 林业数据采集规范

[6]	农业农村部办公厅关于印发《农业农村数据分类分级规范》的通知（农办市〔2023〕2号）